PRIPOROČENE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE UPS NAPRAV ZA PEČI IN KOTLE NA PELETE:

Moč: 1000 VA / 700 W (avtonomija dela od 2 do 4 ure) ali 2000 VA / 1400 W (avtonomija dela nad 4 ure). Obstajajo tudi naprave z močjo 400VA ali manj, vendar se lahko uporabljajo samo za kratkotrajne prekinitve napajanja do 30 minut.

Vhod:

Napetost: 230V (150V - 290V brez zmanjšanja moči)

Frekvenca: 50Hz +/- 10%

Izhod:

Povezava: Schuko CEE7 x 3

Napetost: 230V +/- 5%

Oblika napetosti: čisti Sinus

Frekvenca: 50Hz +/- 0,01%

Čas prenosa: 0 msec

Obvod: NE

Učinkovitost: 92% (obremenitev 100%)

Topologija: dvojna pretvorba

Zaščita pred:

• kratkim stikom,

• preobremenitvami na izhodu,

• prekomerno polnjenje in prekomerno praznjenje baterij,

• visoka ali nizka napetost na vhodu ali izhodu UPS-a,

• pregrevanje,

• motnje na vhodu in izhodu UPS

Baterija je lahko integrirana ali zunanja.